8.  VÍZGAZDÁLKODÁS  ÉS  KÖZMŰ  MUNKARÉSZ

A terület általános jellemzése:

Dávod közigazgatási területe Bács-Kiskun megye DNy – i szélén a bajai kistérségen belül Nagybaracska, Csátalja, Gara, Bácsszentgyörgy, Hercegszántó, Homorúd, Mohács (Baranya Megye) által határolt területen található.

A település és térsége a Duna menti síkság DK – i területén, ezen belül a Bácskai-síkvidék DNy – i részén, a Bácskai löszös síkság DNy – i részére eső tájegységén helyezkedik el a 82-95 mBf. – i tengerszint feletti magasságon. A terület enyhe lejtésű a Duna, illetve a belvízcsatornák felé mutató, fő lejtésviszonya K, ÉK – ről Ny, DNy – i irányú. A magasabb területek a közigazgatási terület É – i, középső, valamint K – i, ÉK – i részein találhatóak, míg a központi belterület alatti területek a középmagas részen települtek.

Földtani, vízföldtani adottságok:

A település területe földtanilag a Duna-völgy alluviális síkságán található. A térség mélyszerkezetét a középső pleisztocén idején képződött, illetve aktiválódott törésvonalak alapozták meg, majd a felső pleisztocénben és a holocénben süllyedő-emelkedő mozgások révén alakult ki a térség mai geológiai-morfológiai felépítése.

A területen a pleisztocén felső felében (max. 1/2 millió éve) a negyedkori képződmények, egészen a pannóniai felszínig teljesen kicserélődtek, mivel a Duna a riss és würm eljegesedések közti időszakban (interglaciális) és azt követően az idősebb lerakódásokat teljesen elhordta és helyükbe sokkal durvább szemcsézetű hordalékot rakott le. A terület K – i részén a homokhátság legdélebbi nyúlványai találhatóak.

A Duna-völgy rétegsora a pannóniai szintekre települve általánosságban az alábbi: alul 20-70 m vastagságban uralkodóan kavics, felette 5-10 m vastagságú homok szint, legfelül 2-3 m vastag finom alluviális agyag, illetve karbonátos üledék, míg a keleti részeken erre települt 5-20 m vastag homok, illetve lösz.

Az utolsó ismert jelentős kéregelmozdulás a holocén fenyő-nyír fázisában történt. A Duna-völgy erősen lezökkent, területén az üledékképződés a csapadékbő klíma miatt fokozódott. A mogyoró fázistól kezdődően, a szárazzá váló éghajlat miatt, a folyam munkaképessége csökken. Ekkor rakódik le a Duna-völgy legjellegzetesebb felszínformáló képződménye a löszös iszap.

A Duna-völgy, ezen belül a Margitta-sziget víznyerési lehetőségek szempontjából az ország egyik legkedvezőbb területe. A felső pliocén kori felszín közeli kavics üledék vízutánpótlása folyamatos, így vízkészlete rendkívül bőséges. Hátránya e víztároló szintek a felszínhez való közelségéből fakadóan, az ezekre épülő vízbázisok sérülékenysége, a változó vízminőség, valamint a gyakori magas vastartalom.

Közműellátás:

A település vízellátása:

Dávod község nem rendelkezik önálló vízművel. A település közműves vízellátása a Baja Környéki Kistérségi Vízmű vízellátó rendszerről biztosított. A vízbázis kútjai Dávod közigazgatási területén találhatóak.

A vízellátás vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkezik, melynek száma: K5K377/05., 62.021-14/2003. és 59.113-20/2002. sz. határozattal módosított 51.093-5/1998.

Vízikönyvi szám: III/282.

Érvényes: 2009. június 30.-ig.

Jelenleg a Vízmű által ellátott hét község vízfogyasztása:

télen:	  1700-2200 m³/d

nyáron:   2700-6300 m³/d

A téli kisfogyasztás miatt a vezetékben lecsökkenő vízáramlás vízminőség romlást eredményez. A magas mangán és ammónia tartalom miatt új tisztító berendezést kívánnak beépíteni 4000 m³/d kapacitással.

A szükséges vízmennyiség az un. II. sz. Dávodi vízbázis 3 db. üzemelő (II/2-4. K.57., K.58., K.59.) és 1 db. tartalék (II/1. K.51.) kútjából biztosított.

A kutak által megcsapolt – nem védett – mélységköz 27,0-52,0 m a terepszint alatt. A vízbázis fejlesztésének tervezéséről nincs tudomásunk.

Az éves lekötött vízigény 788.000 m3/év.

A vízmű mértékadó kapacitása: 6300 m3/nap.

Ebből Dávod község vízigénye 2004.-ben: 80.500 m3/év.

A vízellátó rendszer (vízbázis, illetve vízmű) szabad kapacitással rendelkezik, vízigény növekedést ki tud elégíteni.

A vízhálózat hossza 27.400 fm.

A vízműtől az 51. sz. főút két oldalán egy-egy NA 150 ac. és KM-PVC nyomóvezetéken érkezik az ivóvíz. A település területén NA 100-150 ac. és KM-PVC csőből épült ki a vízvezeték hálózat.

A hálózati nyomást és a tüzivízigényt egy 100 m3-s hidroglóbusz biztosítja, mely a belterület középső, K – i részén az 574/1. hrsz. – ú ingatlanon található.

A vízmű vastalanítóval rendelkezik.

A 47/2005. (III. 11.) Korm. rendelettel módosított 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet 6. számú mellékletének B) részének 2. pontjában Dávod is szerepel a víz határérték feletti ammóniumion- (>0,5 mg/l) és mangántartalma (>0,05 mg/l) miatt. A rendelet értelmében a kifogásolt paraméterek határérték alá történő csökkentését 2009. december 25.-ig kell megoldania a településnek, vagyis az elkövetkezendő években a vízminőség javítását célzó beruházásra van szükség. A vízmű a 040/2. hrsz. – ú ingatlanon található.

A Vízmű üzemeltetője a BAJAVÍZ KFT. (6500 Baja, Mártonszállási út 81.)

A település fejlődésével szükségessé váló vízigény növekedést az előírt minőségben a vízmű, illetve a vízbázis kapacitása – a meglévő és tervezett tisztító beépítésével megfelelő minőségben – a fentiek szerint biztosítani tudja.

A Baja Környéki Kistérség II. sz. Dávodi vízbázisa földtanilag nem tekinthető védettnek, azonban jelenleg szennyeződése nem tapasztalható.

A vízmű vízbázisára a különböző pontszerű és diffúz szennyező forrásokon kívül a felhagyott és szabályszerűen meg nem szüntetett mélyfúrású kutak jelentik a legnagyobb potenciális veszélyforrást, ezért eltömedékelésük a rétegvíz készlet védelme érdekében elsősorban indokolt az üzemelő vízbázis védőidomainak védelme érdekében.

A vezetékes ivóvízhálózat a település belterületén – Püspökpuszta területét is beleértve – gyakorlatilag teljesen kiépített (90 % feletti az ellátottság). A belterületen és a belterület bővítésével tervezett lakó- és gazdasági területek a meglévő hálózat bővítésével elláthatóak és ellátandóak vezetékes ivóvízzel.

Külterületen a vízellátás egyedi fúrt kutakból biztosított és biztosítható a későbbiekben is.

A szükséges oltóvíz biztosítására vonatkozóan a lehetőségek és megoldások tekintetében az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról szóló 26/2005. (V. 28.) BM rendelettel módosított 35/1996. (XII. 29.) BM rendelet 46-54. §-ban foglaltakat kell betartani.

A településekre vonatkozó fontosabb előírások az alábbiak:

- Egyirányú táplálás (ágvezeték) esetén a vízhálózati gerincvezeték legalább NA 100, körvezeték esetén pedig legalább NA 80 kell legyen.

- Az oltóvizet szállító vízvezeték-hálózatban a vízkivétel szempontjából legkedvezőtlenebb tűzcsapnál 200 mm2-es kiáramlási keresztmetszetnél a létesítmények tűzveszélyességi osztályától függően legalább 2-4 bar kifolyási nyomást kell biztosítani.

- A tűzcsapokat egymástól 200 m-nél távolabb és – a tűzcsapcsoportok kivételével – egymáshoz 5 m-nél közelebb elhelyezni nem szabad.

- A településen és a létesítményekben az oltóvizet – vezetékes vízellátás létesítése esetén – földfeletti tűzcsapokkal kell biztosítani.

- A tűzcsapokat állandóan hozzáférhetően kell tartani, azokat eltorlaszolni még ideiglenesen sem szabad.

- A tűzcsapoknál a tűzoltó gépjárművek részére úgy kell felállási helyet biztosítani, hogy azok mellett legalább egy nyomsávú közlekedési út szabadon maradjon.

Strandfürdő:

Püspökpuszta üdülőterületei mellett üzemel a település fürdője.

A fürdő vízellátása a települési vízhálózat mellett 1 db. „hidegvizes” és 1 db. termálkútból nyert vízzel történik.

A Dávod K-47 OKK számú termálkút vizének 60/Gyf/1990. számon kiadott a „gyógyvíz” megnevezés használatát engedélyező határozatát az Országos Tisztifőorvosi Hivatal Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdőügyi Főigazgatósága megerősítette és a külső (fürdési célú) felhasználásban a „püspökpusztai gyógyvíz” megnevezés használatát továbbra is engedélyezte 166/Gyf/2005. számú határozatában.

A minősítés szerint a víz kalciumot is tartalmazó nátriumhidrogénkarbonátos és kloridos gyógyvizek csoportjába tartozik, melynek fluorid ion és metakovasav tartalma is jelentékeny. A víz megkapta a forgatás alóli mentességet többek között gyógyvízzé minősítése miatt, így az ezen kútból nyert vízzel töltött termálvizes medence töltő-ürítő rendszerben üzemeltethető.

A fürdő üzemeltetője a Dávod Fürdő Kft. (6524 Dávod, Béke tér 1.)

A termálkút vízbázisa földtanilag védettnek tekinthető, jelenleg szennyeződése nem tapasztalható.

Egyedi kutas vízellátás:

A bel-, illetve külterületen előforduló egyedi kutas vízellátás létesítéséhez, használatbavételéhez és megszüntetéséhez a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 24. § c. bekezdése alapján a jegyző hatósági engedélye szükséges. A létesítendő kútból legfeljebb a létesítő házi vízigényének – maximum 500 m3/év mennyiségig terjedő – biztosításáig termelhető ki víz – a parti szűrésű, karszt-, vagy rétegvízkészlet igénybevétele, érintése nélkül – kizárólag a talajvíz felhasználásával.

Talajvíznek minősül az első vízzáró réteg felett található vízkészlet. (Dávod térségében a település közigazgatási területén általában 30 m-nél mélyebben, míg a közigazgatási terület ÉK – i szélén lévő területeken a 12-16 m között található.)

A fentebb rögzített talpmélységtől mélyebb kutak, s a rendelettől eltérő vízbeszerzés vízjogi engedély köteles.

A vízjogi engedélyezési eljárásokban a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 10/2000. (II. 2.) Korm. rendelettel módosított 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet előírásai az irányadók.

Öntözővíz igény a vezetékes vízen kívül – a felszín alatti vizek közül – csak a talajvízből elégíthető ki a VITUKI ajánlásai szerint az öntözött növénykultúra víznormája alapján a meghatározott vízkontingensen belül.

Dávod közigazgatási területén a nem ivóvíz céljából történő vízkivételre vonatkozó vízjogi engedély csak meghatározott időtartamra adható ki, melynek letelte után a talajvízszint változásának függvényében az engedély érvényessége meghosszabbításra kerülhet. (A korlátozás az ivóvízellátásra nem vonatkozik.)

A fentiek oka, hogy a Duna-Tisza közi homokhátság – beleértve Dávod közigazgatási területének K – i részét is – talajvízszint süllyedési problémái miatt a nem ivóvízellátásra történő hidegvíz feltárás, felhasználás az OVF utasítása alapján korlátozás alá esik. Ennek értelmében ilyen célra (pl: öntözés) csak maximum 30 m mélységű kutak létesíthetők (az első vízzáró réteg feletti vízkészlet igénybevételével) korlátozott számban és korlátozott időtartammal.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a Kiskunsági – homokhátság és az ahhoz hasonló problémákkal (homokos, gyenge vízraktározó képességű talaj, mély talajvízszint, stb.) küzdő területeken – mely érinti Dávod közigazgatási területének K – i részét is – a halastavak, horgásztavak vízigényének biztosítására felszín alatti vízkészletek igénybevétele nem megengedett.

Javasolt az egyedi vízszennyezési lehetőségek, szakszerűtlenül, engedély nélkül fúrt csőkutak ellenőrzési rendszerének kimunkálása.

További vonatkozó előírások:

Egyedi kutas vízellátás esetén a fentieken túl a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet, a módosított 18/1996. (VII. 13.) KHVM és a 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendeletek előírásai is betartandók a létesítés, üzemeltetés és a védőtávolságok tekintetében.

A víz minőségére vonatkozó követelményeket "Az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről" szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet előírásai szerint kell alkalmazni a különböző átmeneti rendelkezések figyelembe vételével.

Vízbázis-védelem:

Üzemelő vízbázis:

A Dávod községet is érintő Baja Környéki Kistérségi Vízmű vízellátó rendszer II. sz. Dávodi vízbázisa kijelölésre került a vízbázisok, távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást biztosító vízilétesítmények védelméről rendelkező 123/1997. (VII. 31.) Korm. rendelet értelmében, ugyanis a vízbázis a Kormány 2249/1995. (VIII. 31.) számú határozatában jóváhagyott, az ivóvízbázisok védelmére vonatkozó célprogram keretében a „sérülékeny üzemelő vízbázisok” közé került besorolásra, mivel a vízbázis hidrogeológiai védettsége nem biztosított, sérülékeny földtani környezetben található.

A tárgyi közcélú vízilétesítmény védőterülete, védőidoma az ADUVÍZIG 2002. június 12.-én kelt 59.113-10/2002. sz. (vksz: III/282) határozatában került kijelölésre.

Ennek során a védőterület-védőidom belső védőövezete, valamint a hidrogeológiai övezet „A” és „B” zónája került kijelölésre. Ezek közül mindegyik érinti Dávod közigazgatási területét.

Az üzemelő vízbázis védőterületének gondozása keretében vízminőségi megfigyelő észlelőrendszer került kiépítésre, s felmérésre kerültek a hidrogeológiai védőterületen fellelhető szennyező források. Ezt követően megkezdődött a vízbázis biztonságban tartása, gondozása. Ennek keretében a vízbázis védőterületének és védőidomának végleges kijelölése – a fenti hatósági határozatokkal – megtörtént.

A vízbázis védőterületeinek és védőidomainak (belső védőövezetének, illetve hidrogeológiai övezetének „A” és „B” zónájának) kijelölése után a védőterületek és védőidomok által érintett ingatlanokra vonatkozóan a területileg illetékes önkormányzatnak be kell tartani (érvényesíteni kell) a 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendeletben szereplő, valamint a kijelölő határozatban javasolt ingatlanhasználati korlátozásokat, amelyekkel megakadályozható a vízkészleteket veszélyeztető tevékenységek betelepülése a védőterületekre, valamint megakadályozható a vízkészletek jelenlegi állapotának (mennyiségi, minőségi) romlása.

A vízbázis kijelölt védőterületeit, illetve a védőterületi határokat a tervlapokon feltüntettük.

A vízbázis kijelölt védőterületeinek védelmére vonatkozó előírásokat a rendezési tervben, valamint a helyi építési szabályzatban érvényesíteni kell.

Távlati vízbázis:

Dávod település közigazgatási területét távlati ivóvízbázis, valamint az ehhez kapcsolódó védőterületek nem érintik.

Szennyvízcsatornázás, szennyvízelhelyezés:

A településen jelenleg szennyvízcsatorna hálózat és szennyvíztisztító telep nincs kiépítve, azonban kiépítését a Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és –tisztítási Megvalósítási Programról szóló a 30/2006. (II. 8.) Korm. rendelettel és a 163/2004. (V. 21.) Korm. rendelettel módosított 25/2002. (II. 27.) Korm. rendeletben foglaltak indokolják önállóan, ugyanis Dávod 2000 lakosegyenértéknél nagyobb, de 10000 lakosegyenértéknél kisebb terheléssel jellemezhető szennyvízkibocsátású település, így önállóan jelent agglomerációt, ugyanis szerepel a rendelet 2. sz. mellékletének 5. sz. táblázatában (más településsel nem került agglomerációba szervezésre), vagyis a települési szennyvizek közműves szennyvízelvezetését és a szennyvizek biológiai szennyvíztisztítását, illetőleg a szennyvizek ártalommentes elhelyezését meg kell valósítani.

A 2000. júliusában az UNITEF ’83 Műszaki Tervező és Fejlesztő Rt. (1119 Budapest, Bornemissza tér 12.) generáltervezésében és a FŐMTERV Fővárosi Mérnöki Tervező Rt. (1024 Budapest, Lövőház u. 37.) tervezésében elkészült a Bácska-Dunamelléki Települések Szennyvízelvezetési és Tisztítási Programja.

Az ebben foglaltak szerint készült el Nagybaracska, Csátalja, Dávod és Hercegszántó települések szennyvízelvezetésének és közös szennyvíztisztító telepen történő szennyvíztisztításának vízjogi létesítési engedélyezési tervdokumentációja. Egyébként ezen négy település szennyvízcsatornázását és közös szennyvíztisztító telepen történő szennyvíztisztítását a Megyei Területrendezési Terv is tartalmazza.

A benyújtott tervek alapján Nagybaracska, Csátalja, Dávod és Hercegszántó települések (BÁCSKA-DUNAMELLÉK Önkormányzatok Környezetvédő-, Infrastruktúra-, Közmű- és Vidékfejlesztő Kht.) a szennyvízcsatornázásukra és szennyvíztisztításukra vonatkozóan a 62.755-14/2003. határozattal módosított 57.642-18/2001. számú határozattal III/439. vízikönyvi számon kiadott vízjogi létesítési engedéllyel rendelkeznek.

Az engedély érvényessége: 2005. december 31.-ig szólt.

Megjegyezzük, hogy a Megyei Területrendezési Tervben foglaltak szerint is ezen négy település szennyvíztisztítása és közös szennyvíztisztító telepen történő tisztítása indokolt.

A tervek szerint – néhány nyomott szakasz kivételével – gravitációs szennyvízcsatorna hálózat épülne a településen (belterületi lakó- és gazdasági területeken és a belterületekhez közeli gazdasági területeken is).

A szennyvíztisztító telep Hercegszántó közigazgatási területén kerülne kialakításra Dávod és Hercegszántó belterületi lakóterületei között az 51. sz. főúttól Ny – ra a 0166/3. hrsz. – ú ingatlanon, melynek védőtávolsága sem érintené Dávod közigazgatási területét.

A telep MK típusú totáloxidációs, eleveniszapos mélylégbefúvásos biológiai tisztítás technológia, iszap stabilizációval (víztelenítés, sűrítés, préselés). A telep 7300 lakosegyenértékre épülne, kapacitása: nyers csatornahálózaton érkező szennyvíz – 1200 m3/d; szippantott szennyvíz – 20 m3/d.

A tisztított szennyvíz befogadója a Ferenc-tápcsatorna 18+600 cskm szelvénye Dávod területén.

A víztelenített szennyvíziszap elhelyezésére vonatkozóan nincsenek információink. Javaslatunk szerint a szennyvíziszap hercegszántói, vagy dávodi – természetvédelmi szempontból F jelű – külterületi mezőgazdasági területeken hasznosítható.

Dávodról a szippantott szennyvizeket jelenleg a bajai tisztítótelep szippantott szennyvíz fogadó műtárgyára szállítják.

Szippantott szennyvíz 2002. január 1. óta kizárólag a 213/2001. (XI. 14.) Korm. rendelet szerinti kijelölt folyékony hulladék leürítő helyre szállítható, a szennyvíz szállítását pedig erre a tevékenységre engedéllyel rendelkező vállalkozó végezheti.

A csatornahálózattal a későbbiekben sem ellátott külterületeken ezután is keletkező szippantott szennyvizeket a megépülő szennyvíztisztító telepen kialakítandó kijelölt folyékony hulladék leürítő helyére, azaz a települési szennyvíztisztító telep fogadó műtárgyára kell szállítani.

A szennyvízcsatorna hálózatot és a szennyvíztisztító telepet úgy kell kialakítani, hogy biztonsággal be tudja fogadni és kezelni tudja a várható lakó- és gazdasági terület bővüléssel járó – a jelenlegi állapothoz képest – többlet szennyvízmennyiségeket is Dávodon kívül a többi három településről is.

A vízjogi létesítési engedélyben tervezett csatornázási és közös szennyvíztisztítási megoldás, azaz agglomeráció nem a 30/2006. (II. 8.) Korm. rendelettel és a 163/2004. (V. 21.) Korm. rendelettel módosított 25/2002. (II. 27.) Korm. rendeletben foglaltak szerinti, ezért a továbbiakban figyelembe kell venni a 164/2004. (V. 21.) Korm. rendelettel módosított 26/2002. (II. 27.) Korm. rendeletben foglaltakat is a szennyvízelvezetési agglomerációk kialakításánál és lehatárolásánál.

Szennyvízcsatorna hálózat és biológiai szennyvíztisztító telep kiépítése indokolt a településen kettő, vagy több településsel közös agglomeráció keretében, vagy önállóan az alábbi okok miatt (összefoglalás):

- Dávod település a módosított 25/2002. (II. 27.) Korm. rendeletben foglaltak szerint 2000 LE-nél nagyobb terheléssel jellemezhető szennyvízkibocsátású önálló település, mely szerepel a rendelet 2.d. sz. mellékletében, azaz önálló szennyvízelvezetési agglomerációba sorolt.

- A tervezett technológia előnyein túl a megvalósítás mellett szóló érvek – a Víz-keretirányelv, a vízgazdálkodásról, valamint a környezet védelmének általános szabályairól szóló törvények és egyéb általános elvek alapján:

- az egészséges környezethez és életfeltételekhez való jog

- a vízi környezet állapotának (minőség és mennyiség) fenntartása és javítása

- elővigyázatosság és megelőzés elve (a környezethasználat a legkisebb

mértékű környezetterhelést és igénybevételt idézze elő, megelőzze a környezetszennyezést, illetve kizárja a környezetkárosítást)

A fentieknek részben ellentmondanak az alábbiak (összefoglalás):

- Szennyvízcsatorna hálózat és szennyvíztisztító telep a településen nincs.

- A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium – 2003. tavaszán megjelent – 2003. évi „ZÖLD FORRÁS” programjának (KAC és VICE) pályázati felhívása című anyagban foglaltak szerint „a vízvédelmi érdekek érvényesítése szempontjából a pályázatok értékelése során figyelembe veendő települési prioritási lista” (1. sz. melléklet) Dávod az utolsó 6. prioritási osztályba sorolt.

- A csatornahálózattal el nem látott településeken a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény értelmében minisztériumi tájékoztatás szerint a lakosság egyedi szennyvíz-elhelyezési kislétesítményeihez kapcsolódóan nem kell talajterhelési díjat fizetni.

- A település nem szerepel a pályázati felhívásról szóló anyag „Tájékoztató a környezet-, víz- és egészségvédelmi szempontból egyedi szennyvízelhelyezésre és természet-közeli szennyvíztisztításra részben, vagy egészben nem alkalmas településekről” című 1/6. sz. mellékletében, azaz a 2.2.2. számú fejezet f.) pontjában részletezett gátló tényezők nincsenek a településen.

A Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és –tisztítási Megvalósítási Programmal összefüggő szennyvízelvezetési agglomerációk lehatárolásáról szóló 31/2006. (II. 8.) Korm. rendelettel és a 164/2004. (V. 21.) Korm. rendelettel módosított 26/2002. (II. 27.) Korm. rendelet mellékletében foglaltak szerint a csatornahálózat kiépítésénél a szennyvízcsatornával ellátandó település(rész) ellátási körzete lehatárolásának feltételei:

- az 1,0 km vezetékhosszra történő rácsatlakozás érje el a 120 főt, vagy a 45 lakást (helyi statisztikai adatok figyelembe vételével átlagosan 2,7 fő/lakás), a vizsgálatnál a vezetékhosszba a házi bekötővezetékek nem számítandók be;

- 1000 fő után elvezetendő szennyvízmennyiség qmax = 4-5 l/s;

- a legkisebb lakosszám hektáronként 30 fő;

- a tartósan magas talajvízállású területeken a legkisebb lakosszám hektáronként 30 főnél kisebb lehet.

Javaslatunk szerint törekedni kell a gravitációs szennyvízcsatorna hálózat kialakítására a kényszeráramoltatású rendszerekkel szemben, ugyanis ehhez minden feltétel adott a településen.

Ezen szennyvízcsatorna-ellátási körzetek lehatárolását a települési szennyvíz-elvezetési és -elhelyezési programnak kell tartalmaznia a fenti, valamint országos jogszabályokban foglalt szempontok alapján. (A szennyvízelvezetési agglomeráció kiterjesztésénél a jelenleg hatályos 31/2006. (II. 8.) Korm. rendelettel és a 164/2004. (V. 21.) Korm. rendelettel módosított 26/2002. (II. 27.) Korm. rendeletben foglalt összehasonlító gazdasági szempontokat is figyelembe kell venni a műszaki szempontokon, követelményeken kívül.) A település belterülete általában kis községi laksűrűséggel rendelkezik, míg környezetében, illetve a külterület egyéb részein gyakorlatilag tanyák nincsenek, ennek ellenére várhatóan a fenti feltételek szerint a szennyvízcsatorna kialakítása a belterületen gazdaságos lehet és műszakilag is támogatható.

A csatornával el nem látandó területeken szükséges egyedi szennyvízkezelő és –elhelyező kislétesítmények alkalmazásával és kialakításával kapcsolatos feltételeket a környezetvédelmi fejezetben részletezettek, valamint a vonatkozó rendeletek előírásai tartalmazzák.

A közös szennyvíztisztító telep és szennyvízelhelyező területnek, valamint szennyvíziszap elhelyező területnek a község közigazgatási területén nem kívánunk helyet biztosítani az önkormányzat és a korábbi tervekben foglaltakkal összhangban, ugyanis a felmerült változat szerint Dávod közigazgatási területén kívül kerülne kialakításra a szennyvíztisztító telep és a szennyvíziszap elhelyező terület.

Vízrendezés:

Dávod település felszíne viszonylag egyenletes, a közigazgatási területének a Ny – i részén általában réti öntéstalajok, réti talajok, míg a K – i részeken réti csernozjomok, valamint humuszos homok, futóhomok, lösz és lejtőlösz talajok találhatóak.  A település területe szerepel „a települések ár- és belvíz veszélyeztetettségi alapon történő besorolásáról” szóló 18/2003. (XII. 9.) KvVM-BM együttes rendeletben foglaltak szerinti „B” közepesen veszélyeztetett települések között.

Az ADU-KTVF és az ADUKÖVÍZIG tájékoztatása szerint a település a Pálfay-féle belvíz-veszélyeztetettségi besorolás szerint a „2”, azaz a belvíz-veszélyeztetett kategóriába tartozik, melyet a korábbi csapadékos évek tapasztalatai is igazoltak a település belterületének mélyebben fekvő részein.

A rendezési szinteket, illetve a beépített területek csapadékvíz elvezető rendszerét úgy kell kialakítani, hogy a csapadékvíz maximális tározási vízszint mellett is befogadóba vezethető legyen.

A település belterületén engedélyezett felszíni vízelvezető mű nincs. A csapadékvíz elvezetés általában nyílt szikkasztó árkos rendszerű, illetve a burkolatok melletti határoló felületeken történik. (A jelenleg meglévő belterületi vízelvezető rendszer döntő része az 1999-2000 években készült.)

(A település belterületének csapadékvíz elvezető rendszerére az ADUVIÉP KFT. készített vízjogi létesítési engedélyezési tervdokumentációt, melyre a vízjogi létesítési engedély 2004.-ben került kiadásra.)

Ezen meglévő vízelvezető hálózatok (döntően 95 %-ban – földmedrű szikkasztó árkok) hol többé, hol kevésbé megfelelően biztosítják és várhatóan a későbbi beépítéseket követően is hol többé, hol pedig kevésbé biztosítani tudják – a megfelelő karbantartás, a talajok általában jó víznyelése és jó víztartása (ilyen értelemben megfelelő vízgazdálkodási tulajdonságai), a központi belterület alatti általában viszonylag magas, illetve közepes, míg Püspökpuszta alatt általában magas talajvízszintek, valamint a megfelelő lejtésviszonyok miatt – a belterületi vízelvezetést.

Ennek ellenére, illetve ezért a belterületi vízelvezető rendszer felülvizsgálatára – a vízelvezető árkok és csatornák teljes kiépülését és karbantartási utasításait is tartalmazó – elkészült vízrendezési terv alapján szorgalmazzuk a hálózat mielőbbi megépítését és az előírások szerinti karbantartását, üzemeltetését, hogy a várható későbbi beépítéseket követően is megfelelő, megbízható legyen a belterületi vízelvezetés – a későbbi esetleges csapadékosabb évek által okozható károk megelőzésére.

Továbbá a csapadékvíz-elvezető hálózatok üzemeltetését a települési belvízvédekezési tervében foglaltak alapján kell végezni, illetve ezen tervet időnként felül kell vizsgálni.

A térség talajainak vízgazdálkodási tulajdonságai, továbbá a nyugalmi talajvízszintek általában magas, illetve közepes, míg Püspökpuszta térségében magas mélysége, továbbá a nem mindenhol megfelelő lejtésviszonyok miatt a beépített, illetve beépítésre szánt mélyebb területek (Ny – i, DNy – i részek) belvizek szempontjából veszélyeztetettek – kisebb magas fekvésű területek kivételével –, melyet a néhány évvel korábbi csapadékos évek tapasztalatai is igazolnak a korábbiak szerint.

A külterületen található közcélú csatornák az alábbiak:

Állami kezelésű főművek:

Csatorna neve	       		       Kezdő szelvény		    	     Végszelvény

szelvényszám            max. üvsz.        szelvényszám            max. üvsz.

(cskm)		 min. üvsz.	        (cskm)	          min. üvsz.

(mBf.)				 (mBf.)

- Klágya I.		            0+000		     83,52	         2+190		  83,52

- Igali gravitációs főcsatorna     7+200		     85,33	       14+605		  88,79 (max. duzz.)

88,65 (eng. vsz.)

- Ferenc-tápcsatorna	          15+050		     84,62 (max. üvsz.)  24+600		  84,62 (max. üvsz.)

83,60 (min. üvsz.)			  83,60 (min. üvsz.)

- Kadia-Ó-Duna		            3+200		     82,02 (eng.max.vsz.)10+004		  82,02 (eng. max. vsz.)

- Karapancsai főcsatorna          0+350		     82,02	          1+650		  82,02

A csatornák kezelője: Alsó-Duna-völgyi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság

Szakaszmérnöksége

(6500 Baja, Nagypandur-sziget 2.)

Társulati kezelésű művek:

Csatorna neve	         Kezdő szelvény		    	        Végszelvény

szelvényszám                		       szelvényszám

(cskm)		     	             (cskm)

- Igali 55.			               0+000		     			 9+100

- Igali 56.			               0+000		     			 1+508

- Igali 61.			               0+000		     			 1+205

- Igali II. sz. főcsatorna		               0+000		     			 2+612

- Igali 42.			               0+000		     			 4+080

- Igali 43.			               0+000		     			 2+157

- Igali 44.			               0+000		     			 0+657

- Igali 45.			               0+000		     			 1+087

- Igali 47.			               0+000		     			 0+257

- Igali 48.			               0+000		     			 0+060

- Igali 1.			               0+000		     			 2+350

- Igali 2.			               0+000		     			 1+360

- Igali 4.			               0+000		     			 1+570

- Igali 5.			               0+000		     			 1+475

- Igali 14.			               0+000		     			 1+150

- Igali 16.			               0+000		     			 1+250

- Igali 17.			               0+000		     			 1+130

- Igali 19.			               0+000		     			 1+530

- Igali 23.			               0+000		     			 0+120

- Keleti főgyűjtő			               0+000		     		            11+438

- Alsólögi csatorna		               0+000		     			 0+900

- Pajtateleki csatorna		               0+000		     			 0+550

- Gémes-Földvári csatorna	               0+000		     			 5+323

A csatornák kezelője: Bácska-Margittaszigeti Vízgazdálkodási Társulat

(6500 Baja, Bajcsy-Zs. u. 8.)

Egyéb (üzemi) kezelésű művek:

Csatorna neve	         Kezdő szelvény		    	        Végszelvény

szelvényszám                		       szelvényszám

(cskm)		     	             (cskm)

- Igali 53.			               0+000		     			 1+234

- Igali 54.			               0+000		     			 0+350

- Igali 57.			               0+000		     			 0+853

- Igali 58.			               0+000		     			 0+512

- Igali 59.			               0+000		     			 0+997

- Igali 60.			               0+000		     			 0+755

- Igali 62.			               0+000		     			 0+700

- Igali 49.			               0+000		     			 0+650

- Igali 50.			               0+000		     			 0+400

- Igali 51.			               0+000		     			 1+607

- Igali 52.			               0+000		     			 0+350

- Igali 89.			               0+000		     			 0+350

- Igali 90.			               0+000		     			 0+150

- Igali 63.			               0+000		     			 0+250

- Igali 3.			               0+000		     			 0+600

- Igali 74.			               0+000		     			 0+400

- Igali 13.			               0+000		     			 0+600

- Igali 77.			               0+000		     			 0+800

- Igali 15.			               0+000		     			 1+000

- Igali 17/a.			               0+000		     			 0+500

- Igali 18.			               0+000		     			 0+800

- Igali 20.			               0+000		     			 1+140

- Igali 21.			               0+000		     			 0+400

- Igali 22.			               0+000		     			 0+300

- 1. mcs			               0+000		     			 0+237

- 2. mcs			               0+000		     			 0+730

- 3. mcs			               0+000		     			 0+996

- 4. mcs			               0+000		     			 0+250

- 5. mcs			            nincs adat		     	           nincs adat

- 6. mcs			            nincs adat		     	           nincs adat

- 7. mcs			            nincs adat		     	           nincs adat

- 8. mcs			            nincs adat		     	           nincs adat

- 8/a. mcs			            nincs adat		     	           nincs adat

- Dekasa csatorna		            nincs adat		     	           nincs adat

A település közigazgatási területén található belvízcsatornák közül csak a Ferenc-tápcsatorna az állandó vízfolyás.

A beépítésre szánt területek kijelölésénél, illetve az építési (rendezési) szintek meghatározásánál figyelemmel kell lenni a terület talajvíz viszonyaira, valamint arra, hogy a kérdéses területről a csapadékvíz megfelelő eséssel az érintett befogadóba – mértékadó belvízszint mellett is – bevezethető legyen.

A külterületi beépítés során vízrendezési érdekből az alábbi építési tilalmi területeket kell biztosítani:

- A Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság kezelésében lévő csatornák partélétől számított 10,0 m - en belül semmilyen, 10,0 - 15,0 m között pedig csak ideiglenes jellegű létesítmény építhető.

- A társulati, önkormányzati és üzemi kezelésű csatornák partélétől számított 4,0 m - en belül semmilyen, 4,0 - 10,0 m között pedig csak ideiglenes jellegű létesítmény építhető.

A mezőgazdasági területhasználat során figyelemmel kell lenni arra, hogy a nagyvízi medrek, a parti sávok, a vízjárta, valamint a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról és hasznosításáról, valamint a nyári gátak által védett területek értékének csökkenésével kapcsolatos eljárásról szóló 21/2006. (I. 31.) Korm. rendelet értelmében, a csatorna partvonalától számított 3,0 m-t fenntartási célokra szabadon kell tartani, ezen a területen csak gyepgazdálkodás folytatható.

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. tv. 18. §-ban foglaltak szerint természeti területen tilos a természetes és természetközeli állapotú vízfolyások, vizes élőhelyek partvonalától számított 50 m-en belül új épületek, mesterséges létesítmények elhelyezése.

Az előzőeken túlmenően a fenti rendelet szerinti vízjárta területek beépítésével és hasznosításával kapcsolatosan is a 21/2006. (I. 31.) Korm. rendelet előírásait kell betartani.

› A rendelet 1. § 13. pontjában foglaltak értelmében vízjárta területnek minősülnek többek között a síkvidéki erek, semlyékek, vagyis az olyan terepmélyedések, amelyek időszakosan vízzel borítottak, valamint a természetes állóvizek feltöltődése során kialakult vizenyős, mocsaras területek, amelyek felületének túlnyomó részét növényzet borítja, de a talaj tartósan vízzel telített.

› A 11. § (1) bekezdése értelmében az ilyen területeken bármilyen építmény elhelyezését az engedélyezésre hatáskörrel rendelkező hatóság csak az illetékes felügyelőség szakhatósági állásfoglalása alapján engedélyezheti.

A vizek természetes lefolyásának akadályozására alkalmas művek (út, vasút, csatorna, nyomvonalas létesítmények) építtetője, illetve fenntartója a természetes lefolyás biztosításával az illetékes vízügyi szerv előírásainak megfelelően köteles gondoskodni.

A vizek természetes lefolyását, illetve szabad áramlását csak a vízügyi hatóság engedélyével, az abban foglalt előírások megtartása mellett szabad megváltoztatni.

A térséget érintő – a rendezési terv léptékében is számottevő fentieken túli – a közeljövőben megvalósítandó vízrendezési, vízhasznosítási jellegű fejlesztésekről, kezdeményezésekről nem tudunk. Adatszolgáltatás szerint ilyen jellegű beavatkozáshoz elvi, vagy létesítési engedélyt nem kértek a Felügyelőségtől.

Vízhasznosítás:

Dávod közigazgatási területén a Ferenc-tápcsatornából 5,62 ha-s (magántermelők részére) és 100 ha-s (Dávod Augusztus 20. Mg.Rt. részére) területek öntözésére, valamint 44,7 ha-s terület halastavi vízellátására van vízjogi üzemeltetési engedély.

A Ferenc-tápcsatorna, a Karapancsai főcsatorna, az Igali gravitációs főcsatorna, a Kadia-Ó-Duna, valamint a Klágya állami tulajdonú, ADUKÖVIZIG kezelésű kettősműködésű művek, elsősorban belvízbefogadók, másodsorban mezőgazdasági vízhasznosítási (öntözés és halastavi vízellátás) célokat szolgálnak.

A település területén egyéb tervezett öntözőtelep, öntözőcsatorna, vízügyi érdekből biztosítandó építési tilalmi terület nincs – a Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság, illetve a Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség adatszolgáltatása szerint. Fejlesztési tervekről nincs tudomása a hatóságnak.

A fentieken túl egyéb halastavak, horgásztavak a település közigazgatási területén nem találhatóak és tervezett létesítményekről sincs tudomásunk.

Földgázellátás:

Dávod község földgázellátását a közigazgatási területre É – ról érkező kiépített 8 bar nyomású nagyközép-nyomású gázvezetékről biztosítják.

A nagynyomású földgáz távvezeték gázátadó állomása Dávodon kívül Bátmonostor közigazgatási területén található. Az NA 400-s Baja-Pécs nagynyomású (60 bar) gázvezeték és annak biztonsági övezete Dávod közigazgatási területét nem érinti.

A központi belterület és Püspökpuszta belterülete között az 51147. jelű közút D – i oldalán nyomásszabályozó épült, ahonnan 3 bar nyomású gázvezeték hálózat került kialakításra a település – beleértve Püspökpuszta belterületét is – gázellátására.

A gáznyomásszabályzó

gyártmánya: 		Fiorentini

teljesítménye: 		2000 m3/h

nyomásfokozat: 	8/3 bar

A gázhálózat gerincvezetéke a nyomásszabályzótól vezetve  110 KPE, Püspökpuszta felé pedig  63 KPE vezetékkel, míg a további elosztó hálózat  90, 63 és 32 KPE vezetékkel épült.

A nyomásszabályzótól a gerincvezeték a Dózsa György utcán, illetve Püspökpuszta felé a Béke térre vezet.

A létesítmények kisnyomású gázellátását ingatlanonként épített 3/0,03 bar nyomásszabályozók beépítésével biztosítják.

A háztartások ~ 90 %-a rákötött a hálózatra és a bekötések száma folyamatosan növekszik.

A meglévő gáznyomásszabályzó és a hálózat rendelkezik szabad kapacitással, így a lakó- és gazdasági övezet bővítésével a növekvő gázigény a 3,0 bar nyomású gázhálózat továbbépítésével, illetve nagyobb ipari gázigény esetén a nagyközép-nyomású gázvezetékről nyomásszabályozó telepítésével biztosítható.

A gázellátó vezetékek védőtávolságait az MSz 7048 és az MSz 7487/2 szabvány, valamint a 80/2005. (X. 11.) GKM rendelet tartalmazza.

A földgázvezeték üzemeltetője a DÉGÁZ RT. Bajai Kirendeltsége. (6500 Baja, Bajcsy-Zs. út 4.)

Gázvezeték építés a DÉGÁZ RT. által jóváhagyott tervek alapján végezhető.

Villamos-energia ellátás:

A település közigazgatási területén meglévő 20 kV-s elektromos légvezeték hálózatok üzemelnek.

A 20 kV-s vezeték É – i irányból (Csátalja), ÉNy – i irányból (Nagybaracska, Mohács), illetve D – i irányból (Hercegszántó) van kiépítve.

A belterületre É – i, ÉNy – i és D – i irányból bekötő 20 kV – s hálózatokról leágazva épültek a belterületi – általában – oszloptranszformátorok, ahonnan 0,4 kV-s kisfeszültségű – általában – légvezeték hálózatok épültek.

A településfejlesztéssel érintett területek villamos energia ellátása kis-, illetve középfeszültségű hálózat bővítéssel, esetenként új transzformátor állomások telepítésével biztosítható.

A hálózat bővítésénél be kell tartani a 11/1984. (VIII. 22.) IpM számú rendelet, illetve a vonatkozó szabványok előírásait.

Légvezeték hálózat védőtávolságait az MSz 151/5-86., a földkábel védőtávolságait az MSz 7487/2-80 tartalmazza.

A bővítéssel érintett területrészek energia igényét a DÉMÁSZ RT. Üzemigazgatóságnál (6500 Baja, Deák F. u. 3.) kell bejelenteni.

Villamos energia hálózat építés és bővítés a DÉMÁSZ RT. által jóváhagyott tervek alapján végezhető.

A villamos energia hálózat üzemeltetője a DÉMÁSZ RT. Üzemigazgatóság (6500 Baja, Deák F. u. 3.).

Hírközlés:

A község közigazgatási területén a T-COM RT. üzemeltetésében lévő gerinchálózat (fényvezető kábel hálózat) üzemel. A gerincvezeték az 51. sz. főút K – i oldala mellett vezet Csátaljáról Hercegszántó irányába.

A község telefonhálózata kiépült, a távhívó hálózatba bekötötték. A körzetszám: 79.

A telefonhálózat üzemeltetője az EMITEL Távközlési Rt. (6722 Szeged, Tisza Lajos krt. 41.)

A telefonhálózat részben alépítmény és kábel, részben pedig légvezeték kialakítással épült. A települési hálózat telefonközpont épülete a Dózsa György utcában található a Tolbuchin és a Klapka utca kereszteződése között. Ezen központhoz a T-COM RT. gerinchálózatáról a Petőfi, József A., Klapka és Dózsa Gy. utcán épült ki a bekötő vezeték.

A vezetékes telefonhálózat a település fejlesztésével tovább bővíthető.

A község közigazgatási területén belül két darab mobil telefon torony (erősítő állomás) van kiépítve:

- a közigazgatási terület É – i, középső részén a vízmű (040/2. hrsz.) területén PANNON GSM torony

- a belterület középső, K – i részén a Zrínyi, Hunyadi, Epreskert, Árpád u. kereszteződésében lévő (574/1. hrsz.) területen a hidroglóbuszon pedig a T-MOBILE erősítő

Ezen létesítmények lehetővé teszik a település fejlesztésével párhuzamosan a hírközlő berendezések további bekapcsolását is.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a további mobiltelefon bázisállomás tornyok telepítése előtt be kell szerezni a területileg illetékes földhivataltól az érintett termőföld más célú hasznosítását engedélyező határozatot.

A községben a kábel TV hálózat kiépítése folyamatban van, üzemeltetője a V-T KOM Kft. (6500 Baja, Szabadság út 19.). A hálózat döntően légvezetékkel (~90 %), míg kisebb részben földkábellel (~10 %) épült és épül ki. Központja a Petőfi Sándor utcában a postahivatallal ferdén szemben található. A települést ellátó gerincvezeték (optikai kábel) az 51. sz. főút K – i oldala mellett vezet Csátaljáról a Petőfi Sándor utcáig, majd onnan az út Ny – i oldalán vezet Hercegszántó irányába. A főút melletti gerincvezetéktől a központig a Petőfi Sándor utcában vezet a gerincvezeték.

A hálózat a település bővülése esetén bővíthető.

Kecskemét, 2007. július hó.

Csuvár József